1-هر گونه استفاده, برپای, برچیئن و تعمیرات وسایل بالابرنده ی بار باید توسط افراد آموزش دیده و آگاه انجام شود.

2- مقدار ظرفیت مجاز یا بار استاندارد باید به گونه ای خوانا روی بدنه این ابزار حک شود.

3- تکیه گاه بالابرها نقش مهمی در ایمنی عملیات دارد؛ زیرا تمام فشار و وزن بار به این محل وارد می شود. تکیه گاه پایداری را برای کار انتخاب کنید.

4- بالابرها باید استوار و محکم به ساختار و ساختمانی که به آن متصل است بسته شوند.

5- قبل از استفاده از بالابرها, آنها را از لحاظ هر گونه آسیب دیدگی, تغییر شکل, خرابی و بد کار کردن و … بازرسی کنید.

6- در صورت مشاهده ی هر گونه آسیب دیدگی, فورا, موارد را به سرپرست خود اطلاع دهید.

7- هرگز بالابرهای اهرمی و قرقره زنجیر را از بالا به پایین نیندازید.

8- از ضربه زدن و فشار بیش از حد به بالابر اهرمی و قرقره زنجیر خودداری کنید.

9- قلاب بالابر اهرمی و قرقره زنجیر باید سالم باشد و به شیطانک یا ضامن ایمنی مجهز شود.

10- اسلینگ (زنجیر یا سیم بکسل) بکار رفته در ساختمان بالابر اهرمی و قرقره زنجیر را بازرسی کنید تا سالم و ایمن باشد. گره زدن اسلینگ ممنوع است.

11- از هر بالابر براساس شرایط کار و ظرفیتش استفاده کنید.

12- اگر بالابر خوب کار نمی کند آن را به یک تعمیر کار ماهر نشان دهید.

13- بالابرها را خودسرانه تعمیر نکنید.

14- محل مناسبی برای نگهداری و انبار داری بالابر ها و اسلینگ های مربوطه تعین کنید.

15- هرگونه عملیات جوشکاری و حرارتی بر روی بالابر ها و قطعات مربوطه ممنوع است.